Subnets

192.168.1.0/24

- 0 - 31

- 32 - 63

- 64 - 95

- 96 - 127

- 128 – 159

  - 128 – 143

  - 144 – 159

- 160 - 191

- 192 - 223

- 224- 255

| Name | Network IP | First Host IP | Last Host IP | Broadcasting IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT Department LAN | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| Administrator Switch | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |

Addressing Table

| Device | Interface | IP Address/Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Town Hall | G0/0 | 192.168.1.126/27 | N/A |
| Router0 | G0/0 | 2001:db8:acad:a::1/64 | N/A |
| Router0 | G0/0 | fe80::1 | N/A |
| Router0 | G0/1 | 192.168.1.158/28 | N/A |
| Router0 | G0/1 | 2001:db8:acad:b::1/64 | N/A |
| Router0 | G0/1 | fe80::1 | N/A |
| Administration Switch | SVI | 192.168.1.157/28 |  |
| Reception Host 1 | NIC | 192.168.1.97/27 |  |
| PC1 | NIC | 2001:db8:acad:a::ff/64 |  |
| Operator Host 2 | NIC | 192.168.1.98/27 |  |
| PC2 | NIC | 2001:db8:acad:a::15/64 |  |
| IT Host 3 | NIC | 192.168.1.129/28 192.168.1.145/28 |  |
| PC3 | NIC | 2001:db8:acad:b::ff/64 |  |
| Server | NIC | 192.168.1.130/28 192.168.1.146/28 |  |
| TFTP Server | NIC | 2001:db8:acad:b::15/64 |  |

Router Secret Password : classcisco12345

Console Password : classcisco12345

Admin Switch Password : classcisco12345

Admin Switch Console Password : classcisco12345